拆装墨辊操作规程

操作步骤：

拆墨辊：准备工作台或者墨辊架——拆重辊——拆胶辊——拆着墨辊

装墨辊：装中间着墨辊——调节中间着墨辊压力——装胶辊——装重辊——装两边着墨辊——调节两边着墨辊压力

操作要求：

1、拆下的墨辊要用清洗剂洗干净，洗净后要用滑石粉擦试后再装。

2、墨辊装好后还要检查调节其它墨辊间的压力。

更换水绒套操作规程

操作步骤：

取下水辊——剪开水绒套——撕下水绒套——水辊上擦滑石粉——水绒套准备——套水绒套——捆住一头——推挤水绒套——捆住另一头。

操作要求：

1、剪开水绒套，先看清水绒套方向，然后用剪刀在水绒套一端剪开两个缺口后，用力撕开水绒套。

2、水绒套长度应比水辊短几5cm，套上后先捆住一头，然后用手蘸水推挤水绒套，最后捆住另一头。

3、水绒套两头一定捆紧，如果水绒套超出水辊应剪掉。