实训项目2：了解平版印刷机

实训目的

了解印刷机输纸部分、规距部分、递纸部分、输墨部分、输水部分、滚筒部分、收纸部分、气路系统、电气控制部分、传动部分十大部分，熟悉这些部分的作用、外观与名称。

实训条件

PZ1650胶印机（本教程以此机为例进行教学，其它机型均可，但应具有先进性）。

实训内容与学时分配

认识输纸部分：1

认识印刷部分：1

认识收纸部分：1

认识其它部分：1

实训过程与要求

首先对照印刷机介绍印刷机十大组成部分，然后指出以下部件的名称、作用及所在位置。

分纸头、送纸轮、线带辊、输纸板、线带、压纸轮、毛刷轮、双张控制器、侧规、前规、递纸牙、压印滚筒、橡皮布滚筒、印版滚筒、滚枕、版夹、墨辊、着墨辊、墨斗、水辊、着水辊、水斗、收纸滚筒、吸气辊、喷粉器、齐纸板、收纸台、输纸台、收纸链条及牙排、气泵与送气管、电气箱、主电机、主传动带、传动齿轮、输纸电机与传动链条、收纸电机与传动链条。

介绍下列操作手柄的功能与使用方法。输纸手轮，水辊靠版柄，墨辊靠版柄，墨量控制旋钮，水量控制旋钮，墨开控制柄，水开控制柄，墨斗键，收纸吸气轮调节施钮。

以上部件的名称及作用要求学生记录在实训报告上。

让学生真正理解以上各部件的作用，必要时可演示其功能。

实训操作规程

本实训无

实训考核

考核方法：教师随便指一个部件，要求学生说出名称及作用。

考核评分标准：共指5个，每个1分，共5分，折合为2.5分。

实训报告

要求学生写出《了解印刷机实训报告》