洗机操作规程

操作步骤：

装上刮墨斗——把墨槽中的油墨铲到墨罐中——开机——加油墨清洗剂到墨辊上清洗墨辊——放下墨斗（打开墨槽）——开墨（输墨）——擦洗墨斗片与墨斗辊——停止输墨——墨辊清洗干净且干燥——停机——取下刮墨斗——清洗刮墨斗——抬水辊——封版（擦保护胶）——清橡皮布与压印滚筒

操作要求：

1、在清洗墨斗片过程中同时清洗墨辊，如果想加快墨辊清洗速度，可按输纸开后再按定速进行高速清洗墨辊。

2、擦洗墨斗片与墨斗辊时要特别注意不要让布卷入墨辊中，手中的布一定要抓实，不能散开。

3、在墨辊清洗过程中，还可加水清洗，但清洗剂每次不要加得过多，要少量多次的加。