调节印刷压力

1、印刷压力越大越好。（×）

2、相同线压力下，硬性包衬与软性包衬其压缩量是不同的。（√）

3、印刷压力过大会使网点严重增大，并降低机器使用寿命。（√）

4、印刷压力的大小一定要确保印刷品实地饱满、网点结实为基本要求。（√）

5、在实际生产中，可根据印刷品的不同，少量调整印刷压力。（√）

6、硬性包衬一定比软性包衬好。（×）

7、使用硬性包衬，印版与橡皮布滚筒之间的压力标准值为（A）mm

A、0.1        B、0.15         C、0.2        D、0.3

8、使用硬性包衬，压印与橡皮布滚筒之间的压力标准值为（B）mm

A、0.1        B、0.15         C、0.2        D、0.3

9、已知某胶印机压力正常，原印刷纸张为80克双胶，现改印200克双铜，原印刷压力刻度值为0.1，现应调到对应（C）刻度。

A、0       B、0.1         C、0.2        D、0.3

10、在确定印刷压力的过程中，发现橡皮布上油墨结实均匀，而印刷品上却很虚，说明橡皮布与压力滚筒之间的压力小了。（√）

11、在橡皮布下增加一张纸，可同时增加橡皮布与压印滚筒及印版滚筒之间的压力。（√）