了解平版印刷机

1、对开胶印机只能印刷对开纸。（×）

2、四色胶印机可以印刷单色、双色、三色及四色印刷品。（√）

3、能够实现纸张分离的机构是（D）

A、输纸板    B、接纸辊    C、毛刷轮     D、分纸头

4、能实现纸张定位的装置是（A）

A、规距装置    B、输纸装置    C、递纸装置     D、印刷装置

5、纸张轴向定位依靠（B）

A、前规   B、侧规    C、电眼     D、递纸机构

6、向印版涂布油墨的墨辊称为（C）

A、重辊   B、串墨辊    C、着墨辊     D、胶辊

7、能控制油墨传递的墨辊称为（D）

A、重辊   B、串墨辊    C、着墨辊     D、传墨辊

8、可以来回串动的墨辊称为（B）

A、重辊   B、串墨辊    C、着墨辊     D、胶辊

9、能够把纸张从前规处递送给压印滚筒的机构称为（A）

A、递纸机构   B、规距机构    C、输墨机构     D、收纸机构

10、胶印机滚筒上两端的两个圆环称为（B）

A、圆筒   B、滚枕    C、筒体     D、轴承

11、用于局部调墨量大小的键称为（D）

A、墨斗   B、墨斗辊    C、传墨辊     D、墨斗键

12、表面包有橡胶层的墨辊称为（D）

A、重辊   B、串墨辊    C、着墨辊     D、胶辊

13、油墨总量控制键（柄）的称为（C）

A、墨斗键   B、传墨辊    C、墨量调节柄     D、着墨辊靠版手柄

14、收纸过程中，对纸张起主要减速作用的部件是（B）

A、风扇   B、吸气辊    C、齐纸板     D、链条

15、以下哪个部件对收纸效果没有影响（D）

A、风扇   B、吸气辊    C、齐纸板     D、喷粉装置

16、输纸机的运动动力来源于（A）

A、主机马达   B、收纸马达    C、输纸马达     D、输纸离合器

17、机组控制面板上没有的按键是（C）

A、点动键   B、墨开键    C、运转键     D、安全锁