水墨辊拆装与压力调节

1、打匀油墨是由（B）实现的。

A、供墨部分        B、匀墨部分         C、着墨部分        D、滚筒部分

2、控制油墨传输的部件是（A）

A、传墨辊        B、着墨辊         C、串墨辊        D、墨斗辊

3、可控制墨量大小的部件是（D）

A、传墨辊        B、着墨辊         C、串墨辊        D、墨斗辊

4、以下哪根墨辊相对较重。（C）

A、传墨辊        B、着墨辊         C、重辊        D、着水辊

5、以下哪根墨辊表面没有包橡胶层。（C）

A、传墨辊        B、着墨辊         C、串墨辊        D、胶辊

6、以下哪根辊弹性较大。（C）

A、传墨辊        B、着墨辊         C、着水辊        D、匀墨辊

7、单张纸胶印机一般有（D）根串墨辊。

A、1        B、2         C、3        D、4

8、单张纸胶印机一般有（D）根着墨辊。

A、1        B、2         C、3        D、4

9、着墨辊直径一般都不相等。（√）

10、以下哪根辊是主动辊。（C）

A、传墨辊        B、着墨辊         C、串墨辊        D、胶辊

11、一般要先调串墨辊与着墨辊间压力，后调着墨辊与印版间压力。（√）

12、串墨辊与着墨辊间压力要小些，印版与着墨辊间压力要大些。（√）

13、主着墨辊压力要轻些，收墨辊压力要重些。（×）

14、印刷时靠近水辊的那根着墨辊最后着墨。（×）

15、压杠宽度与墨辊直径有关，相同的线压力下，墨辊直径越大，压杠宽度也越大。（√）

16、起匀水作用的是（C）

A、传水辊        B、着水辊         C、匀水辊        D、水斗辊

17、酒精润湿装置中水辊表面一般不用水绒套。（√）

18、酒精润湿适合印刷高级纸张，不适合低级纸张印刷。（√）

19、酒精润湿必须要增加酒精冷却系统。（√）

20、酒精机指的就是使用酒精润湿的胶印机。（√）

21、用钢片测量墨辊压力时所使用的钢片厚度为（C）mm

A、0.1        B、0.2         C、0.3        D、0.5

22、压杠法检测墨辊与墨辊之间的压力时，停止点动后至少静止（A）秒以上。

A、5        B、10         C、15        D、20

23、在更换水绒套时，水绒套的长度应与水辊一样长。（×）