印刷前准备

1、纸张具有吸水性，是因为纸张是植物纤维组成的。（√）

2、化学纤维组成的合成纸不具有吸水性。（√）

3、塑料膜具有吸水性。（×）

4、空气湿度变化，纸张中的含水量也会随之变化。（√）

5、空气湿度降低，纸张会吸收空气中的水份。（×）

6、空气温度升高，纸张会吸收空气中的水份。（×）

7、当纸张中的含水量与空气中的水份达到平衡状态时就不再吸湿与脱湿了。（√）

8、纸张含水量过低，纸张表面强度会降低，油墨干燥时间会延长。（×）

9、纸张含水量太高，纸张易产生静电。（×）

10、纸张吸水会使纸张尺寸伸长，纸张脱湿会使纸张尺寸缩短。（√）

11、纸张不均匀吸湿会使纸张出现荷叶边现象。（√）

12、纸张不均匀脱湿会使纸张出现紧边现象。（√）

13、纸张正反面不均匀吸湿会使纸张出现卷曲现象。（√）

14、纸张纵向伸缩性远大于纸张横向。（√）

15、纸张吸湿具有饱和性，当纸张含水量高时，纸张对水份敏感度下降。（√）

16、干燥的纸张极易吸收空气中的水份而伸缩变形。（√）

17、刚裁切出来的纸张不立即印刷易出现荷叶边现象。（√）

18、最快的纸张调湿方法是晾纸房调湿法。（√）

19、大多数情况下纸张都是吸水伸长。（√）

20、纸张伸缩性极易引起单色套印产品出现套印不准现象。（√）

21、纸张使用中纸张正反面不要混放。（√）

22、不同白度的纸张不要混放。（√）

23、印刷机空压纸张可以调湿纸张，降低纸张对水份的敏感度。（√）

24、单色印刷的半成品一都要用塑料膜封存，以防纸张吸湿伸长。（√）

25、纸张堆放时要防折、防潮、防晒。（√）

26、纸张应保存在整洁、通风、避光的地方。（√）

27、纸张上油墨未干的半成品，不能立即撞纸与装纸操作。（√）

28、四色印刷应选用四色墨。（√）

29、铜版纸印刷一般要选用快干墨或快固墨。（√）

30、实地产品印刷最好选用（B）

A、快干墨       B、快固墨         C、胶版墨        D、普通树脂墨

31、红头文件印刷选用（D）。

A、大红墨       B、深红墨         C、洋红墨        D、金红墨

32、四色墨中的黄墨一般选用（C）

A、桔黄       B、深黄         C、中黄        D、浅黄

33、四色墨中的蓝墨一般选用（A）墨

A、天蓝       B、深蓝         C、射光蓝        D、孔蓝

34、四色墨中的品红一般选用（C）墨

A、金红       B、大红         C、洋红        D、深红

35、油墨过硬选用（B）调墨油。

A、0       B、6         C、1        D、3

36、油墨助剂加放量总计最好不应超过（B）%

A、1       B、3         C、5        D、10

37、实地印刷除了添加少量的燥油外，还可添加少量的（D）

A、调墨油       B、撤黏剂         C、去黏剂        D、防脏剂

38、墨斗中的余墨可以丢掉。（×）

39、油墨的保存期一般为（B）年。

A、1       B、2         C、3        D、4

40、油墨应保存在防热防晒的地方。（√）

41、不用的油墨应退回仓库，机台周围不应放置太多油墨。（√）

42、装墨后墨罐中的剩墨要刮平。（√）

43、墨铲可以任意放置在印刷机上。（×）

44、普通润版液与酒精润版液的主要区别在于酒精润版液中多了酒精成分。（√）

45、控制好水量大小是控制发印刷质量的重要因素之一。（√）

46、润版液中酸的作用是与铝版基发生反应生成新的亲水盐层，保持印版的亲水性。（√）

47、润版液中酸性过强会导致印版腐蚀过快，降低耐印率。（√）

48、润版液中无机盐的作用是使润版液的PH值保持稳定。（√）

49、所有的润版液中都含有表面活性剂。（×）

50、润版液中胶体物质的作用是增加印版的亲水性并保护印版。（√）

51、酒精润版液的酒精浓度一般为（A）%

A、8-12       B、3-8         C、12-16        D、16-20

52、酒精润版液的温度浓度一般控制在（A）度

A、8-12       B、4-8         C、1-4        D、12-16

53、酒精润版液润版时印版上水膜较普通润版液要薄。（√）

54、阳图型PS版晒版时，胶片放到PS版上后，图文方向应是反向的。（×）

55、晒版都是膜面相对进行曝光。（√）

56、印版检查是浪费时间，可能省略。（×）

57、印刷机检查主要是为了防止出现设备事故。（√）