实训项目9：输纸时间调节

实训目的

熟悉输纸机与前规之间的时间调节方法，熟悉输纸快慢对纸张周向定位的影响。

实训条件

PZ1650胶印机，过版纸若干张。

实训内容与学时分配

输纸时间不合适对纸张定位的影响：1

输纸时间调节：1

实训过程与要求

1、输纸时间对纸张定位的影响

输纸时间慢，前规到达挡纸位置时，纸张距前规超过8mm，当侧规拉纸时，纸张还未到达前规处，造成纸张周向走不到位，严重晚到时机器认为是空张或歪张而导致输纸停。

输纸时间快，当纸张到达前规定位线时，前规还未到达挡纸位置，纸张冲过前规，造成纸张周向走过位，严重早到时会导致紧急停机。

当输纸经常出现早到或晚到现象，并且走纸正常未见歪张，很可能是输纸时间出了问题，这时应检查输纸时间，正常情况下要求前规刚到达挡纸位置时，纸距前规为6-8mm。

2、输纸时间检查调节方法

首先检查调节好输纸机构（线带、压纸轮、毛刷轮等），确定输纸正常无问题，因为输纸本身问题也会导致输纸快慢出现变化。然后调节好前规位置，调节好电眼位置，确保前规与电眼位置正常无故障。检测调节程序如下：

输纸——纸过前规——停机——输纸开——点动走纸——当前规刚到达挡纸位置时——检查纸与前规的距离——不合适——松开调节轮的固定螺钉——转动输纸手柄调节——固定调节轮固定螺钉——调节完毕。

如果纸与前规的距离大于8mm时，把纸向前调，如果纸与前规的距离小于6mm时，把纸向后调。松开紧固螺钉时，要同时拉紧输纸手轮，以防线带转动。调节时如果调节轮调到尽头，应取下螺钉换一个孔装上去再调节。

3、教法：教师先把机器时间调快些，输纸看看效果如何，让学生体会输纸时间过快对输纸有何影响。然后再把输纸时间调慢些，输纸看看效果，让学生体会输纸时间过慢对输纸有何影响。最后由学生分别单独调节输纸时间，让学生熟悉调节方法与调节程序，调节时可以前一个同学调快输纸时间，后一个同学调慢输纸时间，或者由教师决定是调快还是调慢，调节量也由教师进行指挥。每次调节量不能太多，要防止调的太多造成输纸不能的情况出现。教师在现场指导与指挥，并同时进行考核与记分。

实训操作规程

输纸时间调节操作规程

操作步骤：

输纸——纸过前规——停机——输纸开——点动走纸——当前规刚到达挡纸位置时——检查纸与前规的距离——不合适——松开调节轮的固定螺钉——转动输纸手柄调节——紧固调节轮的固定螺钉——调节完毕。

操作要求：

1、如果纸与前规的距离大于8mm时，把纸向前调，如果纸与前规的距离小于6mm时，把纸向后调。松开紧固螺钉时，要同时拉紧输纸手轮，以防线带转动。调节时如果调节轮调到尽头，应取下螺钉换一个孔装上去再调节。以上距离仅供参考，如果机器经常出现早到故障，可适当把输纸时间调慢点，相反，如果机器经常出现晚到故障，可适当把输纸时间调快些，可以不绝对参考上述距离。在印刷过程中，还可参考套规情况进行输纸时间调节。

2、点动机器时，一定要先让给纸机处于“输纸开”状态，当纸接近前规时，要慢点机器，一边点动一边仔细观看前规位置，当前规到达挡纸位置时就要立刻停止点动。

3、在松开与紧固螺钉时要带手套操作，以防用力过猛导致碰伤。

4、紧固螺钉一定要拧紧，以防运转时松动。

5、调节时一定先要判断准方向，不能调错了又反过来调，这样很不准确，甚至越调偏差越大。

6、调节前先要检查输纸是否正常，检查前规、电眼位置是否合适，输纸时间是否稳定；如果输纸时间不稳定，时快时慢，输纸出现歪张等就不能调节输纸时间，应先检查处理好相应输纸故障再说。

实训考核

考核方式： 每人按教师要求调节输纸时间一次。

成绩评定标准：发现一处操作错误扣1分，共5分。折合为2.5分。

实训报告

要求学生写出《输纸时间调节实训报告》