认识印刷材料

1、纸张中的主要成分是（A）

A、植物纤维    B、填料    C、胶料     D、色料

2、决定纸张性能的主要因素是（A）

A、植物纤维    B、填料    C、胶料     D、色料

3、能够增加纸张抗水性的物质是（C）

A、植物纤维    B、填料    C、胶料     D、色料

4、能使纸张更加平整、光滑，增加纸张重量，降低纸张透明度的物质是（B）

A、植物纤维    B、填料    C、胶料     D、色料

5、所有的纸张中都添加有胶料。（×）

6、在纸张中添加荧光增白剂的目的是（B）

A、提高纸张强度    B、增加纸张白度    C、提高光泽度    D、改变纸张颜色

7、纸张燃烧后剩下来的物质主要是（B）

A、植物纤维    B、填料    C、胶料     D、色料

8、涂料纸一般比非涂料纸表面平整光滑。（√）

9、铜版纸属涂料纸，胶版纸属非涂料纸。（√）

10、同种纸张，A级与B级质量要差些。（×）

11、纸张挡光能力越强，不透明度越高。（√）

12、纸张吸水伸长，纸张脱水缩短。（√）

13、纸张抗水性强，吸水性就好。（×）

14、纸张的纵向，也就是纸张纤维的排列方向。（√）

15、铜版纸主要用于印刷精细的网线印刷品，是彩色印刷品与高档印刷品的首选纸张。（√）

16、正度纸的尺寸是（D）mm

A、900×1280    B、880×1230    C、889×1194     D、787×1092

17、大度纸的尺寸是（C）mm

A、900×1280    B、880×1230    C、889×1194     D、787×1092

18、16开纸的尺寸都是一样大的。（×）

19、32开是8开的（B）

A、二分之一    B、四分之一    C、八分之一     D、十六分之一

20、一张全开纸裁成8开，共有（C）张8开纸。

A、2    B、4    C、8     D、16

21、最低的纸张定 量是（D）克/平方米。

A、52    B、40    C、16     D、28

22、一令128克大度双铜纸的重量约（B）千克

A、33    B、65    C、130     D、100

23、一般来讲，相同种类纸张比较，定量越大，纸张越厚。（√）

24、230克的铜板纸厚约（C）mm。

A、0.15    B、0.18    C、0.23     D、0.25

25、油墨中的主要成分是（B）

A、颜料    B、连结料    C、填料     D、助剂

26、决定油墨颜色的成分是（A）

A、颜料    B、连结料    C、填料     D、助剂

27、决定油墨干燥性的成分（B）

A、颜料    B、连结料    C、填料     D、助剂

28、决定油墨流变性的成分是（B）

A、颜料    B、连结料    C、填料     D、助剂

29、红燥油用于表面推干，白燥油用于内部推干。（√）

30、调墨油数字越大黏度越小。（√）

31、撤黏剂的作用是提高油墨黏度。（×）

32、防脏剂的作用是降低油墨黏性，防止印刷品粘脏。（√）

33、白墨可以冲淡油墨的色相。（√）

34、快固胶印墨比快干胶印墨干得慢。（×）

35、热固型树脂墨是指需要加热才能干燥的油墨。（√）

36、天狮牌油墨是（A）生产的。

A、天津东洋油墨厂    B、上海牡丹油墨有限公司

C、杭州杭华油墨有限公司     D、深圳深日油墨有限公司

37、墨膜的颜色与油墨本身色是不同的。（√）

38、油墨透明度高，遮盖力就低。（√）

39、油墨着色力越强，印刷所需要的墨量就越少，油墨调配所需要的使用量也就越少。（√）

40、油墨黏度越大，油墨流动越困难。（√）

41、油墨黏性越大，油墨越难分离。（√）

42、胶印油墨的主要干燥方式是（B）

A、渗透干燥    B、氧化结膜干燥    C、挥发干燥     D、加热干燥

43、目前国产PS版的厚度为（B）mm

A、0.2    B、0.28    C、0.4     D、0.5

44、一般短暂性停机可擦一层水保护印版，如果长时间不使用的印版应擦保护胶封版。（√）

45、CTP版感光层感光度比PS版低。（×）

46、橡皮布背面标线的方向，橡皮布易伸长。（×）

47、印刷网点类印刷品，使用气垫橡皮布比普通橡皮布好。（√）

48、酒精在润版液中的作用是（B）

A、增加表面张力    B、降低表面张力    C、增加润版液PH值    D、降低水温

49、普通润版液的主要缺点是版面上的液膜较厚，用水量较大。（√）

50、普通润版液就是直接在自来水中加放润湿粉剂及胶水调配而成的。（√）

51、印版擦保护胶的作用是保护印版空白部分及图文部分的吸附性，防止印版起脏。（√）

52、以下哪种油墨清洗剂安全无毒环保。（C）

A、白电油    B、汽油    C、专用油墨清洗剂     D、天那水

53、保护印版使用（C）

A、油墨清洗剂    B、修版液    C、桃胶     D、洁版膏

54、除去印版上的图文脏点使用（B）

A、油墨清洗剂    B、修版液    C、桃胶     D、洁版膏

55、除去印版上的氧化脏点使用（D）

A、油墨清洗剂    B、修版液    C、桃胶     D、洁版膏

56、清洗印版上的油墨使用（A）

A、油墨清洗剂    B、修版液    C、桃胶     D、洁版膏

57、清洗橡皮布上的油墨使用（A）

A、油墨清洗剂    B、水    C、橡皮布恢复剂     D、洁版膏

58、除去印版上的胶水使用（B）

A、油墨清洗剂    B、水    C、橡皮布恢复剂     D、洁版膏

59、清洗橡皮布上的胶水使用（B）

A、油墨清洗剂    B、水    C、橡皮布恢复剂     D、洁版膏

60、清洁滚筒表面污垢可使用（B）

A、滑石粉    B、浮石粉    C、桃胶     D、洁版膏

61、浮石粉可以用于擦试印版。（×）

62、当橡皮布被压低或者橡皮布光滑晶化可用橡皮布恢复剂擦洗。（√）

63、滑石粉可喷晒到胶辊、橡皮布上，可提高胶辊与橡皮布的表面爽滑性。（√）