实训项目1：认识印刷材料

实训目的

认识常用纸张、常用油墨、PS版、橡皮布、润湿粉、封版胶、洁版膏、清洗剂、喷粉等印刷材料，熟悉这些材料的基本特性与作用。

实训条件

准备常用印刷材料及印刷辅助材料。纸张至少5种：铜版纸，胶版纸，新闻纸，书刊纸，白板纸，品牌不限。油墨至少4种：黄、品、青、黑各一种，品牌不限。

实训内容与学时分配

（本学时指每生实训学时数，如果单个学生轮流实训，教学时数要乘以每组学生人数。本学时数为最低学时数，各学校可根据具体情况增加，后同）

认识纸张：1

认识油墨：1

认识印版：1

认识橡皮布：1

认识其它印刷辅助材料：1

实训过程与要求

1、感知5种常用纸张的外观特性，对比5种纸张的颜色、白度、平滑度、光泽度、强度、厚度等差异，介绍各种纸张的主要特点与用途。用放大镜观看纸张表面的平整度，用直尺测量各规格纸张的尺寸，用千分尺测量常用纸张的厚度。观看纸张包装标签辨别纸张类型。把测量结果记录在实训报告中。

2、取4种常用油墨进行识别，观看油墨标签，了解油墨类型，取出少量油墨观看油墨色相、外观、形态、黏度等特性。介绍油墨取用与保存方法。并用纸张打出油墨的单色墨膜样，辨别油墨颜色与墨膜颜色的差异。并熟悉手工打墨膜色样的方法。

3、取已印过的旧PS版一块，了解印版的外观特性，感知弹性、表面平滑度、图文膜与空白处的特性，用千分尺测量印版的厚度，介绍印版保存与取用方法。把测量结果记录在实训报告中。

4、取橡皮布一块，感知橡皮布的方向性、弹性与表面特性，用千分尺测量橡皮布的厚度，介绍橡皮布的使用与保存方法。把测量结果记录在实训报告中。

5、认识润湿粉、洁版膏、清洗剂、封版胶等，了解它们的外观特性，并介绍各自的作用与使用要求。

实训操作规程

本实训无

实训考核

考核方法：本实训可考核平版印刷安全操作规程，要求学生默写《胶印机安全操作规程》，为实训教学作好安全准备。本规程共20条，各学校可根据自身教学情况缩减不必要的条款。

评分标准：每条5分，共100分，折合计为5分。

实训报告

要求学生写出《认识印刷材料实训报告》