胶印机润滑与保养

1、润滑是提高机器使用寿命的关键因素。（√）

2、高速、低温、轻载宜选用低黏度的润滑油。（√）

3、低速、高温、重载宜选用低黏度的润滑油。（×）

4、机器保养对印刷没有什么意义，可做可不做。（×）

5、自动循环的润滑系统必须定期更换润滑油。（√）

6、机器上的纸毛与纸灰要定期清扫。（√）

7、滚枕不必每天清洗。（×）

8、压印滚筒不必每天清洗。（×）

9、咬纸牙应定期加注（A）

A、黄油        B、机油         C、固体润滑剂        D、汽油

10、机器表面应经常打扫干净。（√）

11、刮墨斗要每天清洗。（√）

12、墨铲可以两天清洗一次。（×）

13、下班时橡皮布可以不用清洗。（×）

14、气泵缸体应加注气泵油。（√）

15、机器脚踏板不属于保养的项目，因此不用清洁。（×）