实训项目14：确定与调节印刷压力

实训目的

熟悉印刷压力的检测与确定方法，熟悉印刷压力的计算方法，熟悉垫平橡皮布的方法。

实训条件

千分尺、油墨、旧PS版、衬垫纸、印刷机说明书。

实训内容与学时分配

测量包衬厚度：半节

计算印刷压力：半节

满版印刷测试：半节

画地图垫平橡皮布：半节

实训过程与要求

首先把印版与橡皮布都取下来，用千分尺测量各包衬厚度、印版厚度、橡皮布厚度等。通过胶印机说明书查出本胶印机滚筒数据，然后计算印刷压力。如果计算出的印刷压力与标准值相差很多，应调整包衬量，使印刷压力计算结果弱少于标准值。装上印版与橡皮布，给墨辊上墨进行满版印刷，不输纸合压印刷，先测试印版与橡皮布滚筒间的印刷压力，观看橡皮布上油墨转移情况，如果压力不足，可以在橡皮布下逐步增加衬垫纸，直至印刷效果理想为止。然后，输纸印刷，观看纸张印刷效果，通过调节中心距来提高印刷质量，直至实地结实满意为止。对于少量局部不能印实的地方可能通过橡皮布垫补法垫平，不应盲目增大印刷压力来压实，以免其它地方印刷压力过大。

教法要求：教师与学生共同参与到以上操作中来，共同完成印刷压力的调节与确定工作，教师边讲边做，学生协助配合。通过共同操作学会操作方法与调节确定原理。学生不再单个进行训练。

实训操作规程

本实训无

实训考核

本实训不考核。

实训报告

要求学生写出《确定调节印刷压力实训报告》