印刷机清洁与转色

1、在清洗墨辊时清洗剂要少量多次的加，不要一次加的太多。（√）

2、清洗墨斗时要特别注意不要把破布卷入墨辊中。（√）

3、当洗车水从墨辊两端甩出时，表明洗车水加的太多。（√）

4、清洗印刷机时当墨辊干燥后，要及时停机或者松开刮墨斗，以防高速运转刮坏橡胶片。（√）

5、每天都应清洗压印滚筒及各滚筒滚枕。（√）

6、橡皮布滚筒可以等到第二天再清洗。（×）

7、墨铲可以留到第二天再清洗。（×）

8、墨斗中油墨不铲出留到第二天再印。（×）

9、水辊应每天清洗。（√）

10、红色转黄色印刷，应打（B）色油墨加洗一次。

A、红             B、黄            C、蓝           D、黑

11、转色时不但要清洗墨辊还要记得清洗水辊。（√）

12、转色打墨加洗是把油墨直接打在墨辊上。（√）

13、转色打墨后要先匀墨几分钟后才能清洗。（√）

14、转色打墨匀墨时要先松开刮墨斗并停机打墨。（√）

15、在擦印版保护胶时，不要把胶水擦到橡皮布上。（√）

16、擦印版保护胶时，只擦图文部分即可，空白部分可以不擦。（×）

17、擦印版保护胶要求薄而均匀，不能太厚，不能遗漏版边空白部分。（√）

18、清洗橡皮布时一定要把清洗剂擦干净。（√）