着墨辊压力调节操作规程

操作步骤：

检查调节着墨辊与串墨辊的压力——检查调节着墨辊与印版的压力

钢片法：先让墨辊靠版

1、用0.3mm厚的钢片插入着墨辊与串墨辊之间，感觉插拔力度适中即可。选取左中右三个检测点测试，先测左右两边，如果压力太小用一字螺丝刀顺时针调节增大压力，否则向反方向调节。调节中间两根着墨辊时要先取出外边着墨辊。

2、点动机器让印版拖梢空白非图文处面向着墨辊，用0.3mm厚的钢片插入着墨辊与印版之间，感觉插拔力度适中即可。选取左中右三个检测点测试，先测左右两边，调节时先松开锁紧螺母，如果压力太小用手或拨棍逆时针调节增大压力，否则向反方向调节，调好后收紧锁紧螺母。调节中间两根着墨辊时要先取出外边着墨辊。

压杠法：先给墨辊上墨

着墨辊与印版间压力调节程序

在墨路有墨的情况下也可采用压杠法。点动机器让着墨辊面向印版——让着墨辊靠版——着墨辊离版——点动机器查看墨杠情况——调节着墨辊与印版的压力——擦去印版上墨杠——重复至调好为止。

着墨辊与串墨辊间压力调节程序

点动机器连续转动1圈——停止点动静置5秒——点动机器——用纸片复印压杠墨痕——测量压杠宽度——调节串墨辊压力——重复以上操作

操作要求：

1、先调节着墨辊与串墨辊的压力，后调节着墨辊与印版的压力

2、着墨辊与串墨辊的压力应弱小于着墨辊与印版的压力。

3、靠近水辊的两根着墨辊与印版的压力应稍大于另外两根着墨辊与印版的压力。

4、同一根墨辊压力大小要左右均匀一致。

5、印刷过程中着墨辊无明显跳动现象。

6、用钢片调节着墨辊与印版的压力时一定要选取印版拖梢空白处测试，以免破坏印版。

7、调节中间两根着墨辊压力必须先取下两边两根着墨辊，否则没法操作。