无水胶印

1、无水胶印是通过斥墨的硅橡胶层作为印版空白部分，无需上水的平版印刷。（√）

2、无水胶印不必使用专用油墨。（×）

3、无水胶印一般都要增加油墨降温装置。（√）

4、无水胶印版的图文部分是光敏层。（√）

5、无水胶印版的图文部分弱高于空白部分，属平凹版。（×）

6、无水胶印网点扩大较多。（×）

7、无水胶印比普通胶印实地密度要大、反差大。（√）

8、无水胶印没有润版液，不存在水墨平衡问题，有利于提高印刷质量。（√）

9、无水胶印需要使用专用版材与油墨，成本较高。（√）

10、无水胶印对作业环境要求不严，温湿度对印刷影响不大。（×）