平版印刷相关知识

1、内裁切线与外裁切线之间的距离一般为（C）mm

A、1   B、2    C、3     D、4

2、出血位一般为（C）mm

A、1   B、2    C、3     D、4

3、胶印机咬口白边最小值一般为（A）mm

A、6-10   B、3-5    C、10-15     D、15-20

4、印版咬口尺寸一般为（A）cm

A、5-8   B、3-5    C、8-12     D、12-18

5、咬口白边最小值是胶印机的基本参数，可调节量是非常小的。（√）

6、移动滚筒间相对位置都可以改变咬口白边值。（√）

7、印版咬口尺寸是指印版边至菲林（B）的距离。

A、裁切线   B、晒版角线    C、十字线     D、图文边界

8、一般毛边尺寸要比光边尺寸至少大（C）mm

A、1   B、2    C、3     D、4

9、反刀位最小距离为（C）mm

A、1   B、2    C、3     D、4

10、啤刀位最小距离为（C）mm

A、1   B、2    C、3     D、4

11、裁切线与裁切线之间的最小距离应不小于（C）mm

A、1   B、2    C、3     D、4

12、正反面内容左右对称拼排在同一版面上的版式称为（C）

A、正反版   B、左右版    C、自反版     D、滚翻版

13、纸张打翻不换版但要调换咬口边的印刷方式称为（D）。

A、正反印刷   B、上下印刷    C、自反印刷     D、反咬口印刷

14、纸张打翻印刷必须换侧规，但滚翻印刷不用换侧规。（√）

15、16开单张原稿拼成四开自反版印刷，一张四开纸可印刷出（B）个16开单张印刷品。

A、2   B、4    C、6     D、8

16、一张纸平行折两次有（C）条折线。

A、1   B、2    C、3     D、4

17、书刊折页常用（B）

A、包心折   B、垂直交叉折    C、扇形折     D、双对折

18、折页时应对齐（A）

A、页码   B、页眉    C、纸边     D、裁切线

19、叠配法书刊每帖页码顺序是连续编号的。（√）

20、自反拼版法中，每个小版面必须横排，不能竖排。（×）

21、无论是自反拼版还是正反拼版都必须是左右对称排列。（√）

22、自反拼版法中也可以脚对脚排列，但不能头对脚排列。（×）

23、确定拼版尺寸要综合考虑纸张利用率、印刷机尺寸、印刷质量、装订方式等因素。 （√）

24、拼版方式选择得当，不但能使拼版装订顺利，还能节约费用，提高产品的质量。（√）

25、拼版时确定 页码顺序的最佳方法是折帖法。（√）

26、拼版时，一般套印精度要求高的图片放在咬口边。（）

27、拼版时，版面摆放尽可能对称排列，使油墨分布均匀些，有利于印刷时的墨色控制。（√）

28、尺寸为100×185mm，4P扇形折叠小册子，其最佳拼版方法为（C）

A、自反拼法   B、正反拼法    C、滚翻拼法     D、以上均可

29、套配法与叠配法的拼版版面顺序是一样的。（×）

30、64个页码的书刊，每一帖为16个页码，其拼版方法是（B）

A、自反拼法   B、正反拼法    C、滚翻拼法     D、以上均可

31、64个页码的书刊，每一帖为16个页码，共有（D）块版。

A、16   B、4    C、32     D、8

32、128P的16开书刊拼成对开版，共有（C）帖。

A、4   B、32    C、8     D、16

33、在电脑拼版软件中拼版台纸称为模版。（√）